SRPO-1150256

光學取像模組規格書

一、 簡介 本文件為機關採購多視野高階機器視覺相機與光學取像模組系統（包含廣角高解析、長焦高解析及標準視野高速三款不同規格模組）之規格書。

二、 履約標的: 
Type A 廣角取像模組 2具、
Type B 長焦取像模組 1 具、
Type C 標準視野取像模組 7 具。

三、 規格 3.1 廣角高解析度光學取像模組 (Type A)

- 3.1.1 相機感光元件： 須採用 Type 1.2 (含) 以上之 CMOS 科學級感光元件，具備全域快門 (Global Shutter) 功能。

- 3.1.2 像素與解析度： 有效像素須達 24.6 MP，解析度須達 5328 × 4608 (含) 以上。實體像素尺寸 (Pixel size) 須為 2.74 µm × 2.74 µm。

- 3.1.3 拍攝效能與畫質： 於全解析度下最高拍攝速度須達 4.9 fps (含) 以上。在 529 nm 波段之量子效率須達 70% (含) 以上。時間暗雜訊 (Temporal dark noise) 須低於 2.2 e-，且動態範圍達 70.5 dB。內建影像緩衝記憶體 (RAM) 須達 128 MByte。

- 3.1.4 鏡頭規格： 須搭配 12mm 高精度低變形工業定焦鏡頭。光圈值須涵蓋 F1.8 至 F16。於 1.1" 感光範圍下 TV Distortion 為 0.26%，中心解析度 MTF 達 200 lp/mm 以上，且邊緣解析度 (Corner MTF) 須達 100 lp/mm 以上。

3.2 長焦高解析度光學取像模組 (Type B)

- 3.2.1 相機感光元件： 須採用 Type 1.2 (含) 以上之 CMOS 科學級感光元件，具備全域快門 (Global Shutter) 功能。

- 3.2.2 像素與解析度： 有效像素須達 24.6 MP，解析度須達 5328 × 4608 (含) 以上。實體像素尺寸 (Pixel size) 須為 2.74 µm × 2.74 µm。

- 3.2.3 拍攝效能與畫質： 於全解析度下最高拍攝速度須達 4.9 fps (含) 以上。在 529 nm 波段之量子效率須達 70% (含) 以上。時間暗雜訊須低於 2.2 e-，且動態範圍達 70.5 dB。內建影像緩衝記憶體 (RAM) 須達 128 MByte。

- 3.2.4 鏡頭規格： 須搭配 35mm 高精度低變形工業定焦鏡頭。光圈值須涵蓋 F1.8 至 F16。於 1.1" 感光範圍下 TV Distortion 為 0.01%，中心解析度 MTF 達 200 lp/mm 以上，且邊緣解析度 (Corner MTF) 須達 100 lp/mm 以上。

3.3 標準視野高速光學取像模組 (Type C)

- 3.3.1 相機感光元件： 須採用 13.4 mm (Type 1/1.2) 之 CMOS 科學級感光元件，具備全域快門 (Global Shutter) 功能。

- 3.3.2 像素與解析度： 有效像素須達 2.40 MP，解析度須達 1,936 × 1,216 (含) 以上。實體像素尺寸 (Pixel size) 須為 5.86 µm × 5.86 µm。

- 3.3.3 拍攝效能與畫質： 於全解析度下最高拍攝速度須達 50 fps (含) 以上。在 529 nm 波段之量子效率須達 70% (含) 以上。內建影像緩衝記憶體 (RAM) 須達 128 MByte。

- 3.3.4 鏡頭規格： 須搭配 25mm 高精度低變形工業定焦鏡頭。光圈值須涵蓋 F1.8 至 F16。於 1.1" 感光範圍下 TV Distortion 為 -0.3%，中心解析度 MTF 達 200 lp/mm 以上，且邊緣解析度 (Corner MTF) 須達 100 lp/mm 以上。

3.4 系統傳輸介面、軟體相容與工作環境

- 3.4.1 通訊標準： 全數相機模組皆須採用 IEEE 802.3 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) 數位傳輸介面，並支援 IEEE 802.3af (PoE) 供電功能。通訊標準須相容於 GigE Vision 通用標準協議，且須能與第三方影像處理函式庫整合。

- 3.4.2 系統相容性： 為確保實驗數據擷取之穩定性，得標廠商提供之全數光學模組，應具備與機關現行視覺軟體系統良好之相容性，保證系統能順利對接。

- 3.4.3 工作環境： 攝影機工作溫度範圍須至少涵蓋 5°C 至 45°C (無冷凝狀態環境)。

3.5 保固期：12個月

確保設備與機關現有視覺軟體相容，並提供必要之參數優化與技術諮詢服務。

四、 交貨條件

- 4.1 本次採購標的物須送交至機關指定地點。

- 4.2 交貨期限：決標日起 60 日曆天交貨。

- 4.3 交貨包裝：須以適當包裝保護，防止損壞與刮傷。

五、 驗收方式

- 5.1 得標廠商需提供原廠出廠證明文件 (包含相機與鏡頭)。

- 5.2 得標廠商需提供原廠型錄規格書（包含相機 Datasheet 與鏡頭外觀圖），以供書面核對各項數據。

- 以原廠軟體測試各模組之pixel數目是否符合規格。