國家同步輻射研究中心

SRPO-1150295

可編程電流放大器

可編程電流放大器規格書

Programmable Current Amplifier

1. 履約標的

本購案包含4台可編程電流放大器。為電流輸入型放大器，需可偵測電流訊號並具備轉換為電壓訊號。放大器增益需涵蓋103V/A到1010V/A範圍。上升時間(rise time)在全增益範圍內，皆需小於40 s。

2. Specification 規格

電流放大器

- 可調增益範圍 I/V gain range：103 ~1010 V/A (每10倍一檔位共8檔位)。

- 頻寬 bandwidth: 在109V/A增益檔位時，頻寬需涵蓋DC to 50kHz。

- 上升時間 rise time (方波峰值10%~90%): 在全增益範圍內，皆需小於40 s。

- 可調電流抑制current suppression: 8nA~8mA (每10倍一檔位共7檔位)。

- 須具備低通濾通功能，其濾波斜率衰減濾不低於12 dB/octave。

- 最大輸出電壓 max. output voltage: 轉換電壓訊號 10V。

- 輸出阻抗: 50 歐姆。

- 須配備Ethernet、USB通訊通道，且可透過通訊通道進行增益檔位、電流抑制檔位等設定。

- 供電電源須涵蓋: AC 100V/120V/230V 10%，50 Hz/60Hz。

3. Delivery time 交貨期：

決標日起90曆天，一次性交貨。

4. Acceptance驗收條件：

廠商出貨時檢附符合上述規格之技術文件或型錄以俾審查確認，以及原廠校正報告，證書及可追溯性圖表。

中心進行功能測試，將電流放大器設定於106 V/A放大增益檔位，1 0s濾波設定下，輸入10 kHz方波訊號進行測試，檢測上升時間(rise time) (方波峰值10%~90%)，須小於40s。

5.保固期：

保固12個月。