LB分子膜製備機規格

- 1. 控制主機

1.1 可控制LB分子膜製備之擋板移動、基材浸沉及相關實驗程序。

1.2 具備顯示面板可即時顯示至少包含表面壓力、擋板位置、浸沉位置及實驗狀態等資訊。

1.3 可接收外部類比訊號或其他同等功能介面，以利外部設備整合與同步監測。

- 擋板（Barrier）驅動裝置

2.1 提供擋板移動速度於企劃書內，作為規格審查確認。

2.3 擋板應採用耐化學腐蝕、低吸附性且適用於Langmuir膜製備之材料製成（如PTFE、Delrin或同等級材料）。

- 表面壓力量測系統

3.1 採用Wilhelmy Plate法量測表面壓力，可搭配白金板、濾紙或其他符合Wilhelmy原理之感測元件。

3.2 提供量測荷重負載範圍、表面壓力解析度和表面壓力量測範圍於企劃書內，作為規格審查確認。

- LB分子膜製備槽

4.1 製備槽材質須採耐化學腐蝕且不易吸附樣品之材料（如PTFE或同等級材料）。

4.2 提供槽體有效尺寸、浸沉豎井尺寸、製備槽容積和基材尺寸於企劃書內，作為規格審查確認。

- 浸沉控制模組

5.1 可透過軟體進行全自動浸沉控制。

5.2 提供可調控浸沉速度範圍於企劃書內，作為規格審查確認。

- 操作介面與軟體

6.1 可支援Windows作業系統。

- 其他：

  - 廠商須提供原廠英文儀器操作手冊，並附中文簡易操作程序手冊。

  - 儀器及配件需提供一年保固。

7.3得標廠商需於儀器交機安裝後提供教育訓練。

「廠商出貨時須提供符合本案規格各項之技術文件資料(如型錄等)供審查確認」