財團法人國家同步輻射研究中心

實驗及公務宿舍冷氣汰舊換新

招標規範書

- 採購標的品名&數量：

  - 變頻冷暖氣機48台

- 投標廠商資格:

2-1.經濟部冷凍空調業登記證書

2-2.冷凍空調工程工業同業公會會員證書

- 設備規格&工項：

  - 變頻冷暖氣機，需符合實驗及公務宿舍房間適用坪數之規格(5.19坪)

  - 冷氣種類型式:分離式變頻冷暖氣機

  - 冷氣容量:4.0KW以上

  - 電源規格:220V

  - 冷媒型式:R32

  - 機組須具備節能標章

  - 舊機拆除搬移 : 汰舊之冷氣機拆除，並集中搬移至本中心指定暫存報廢品區域，

不可私自清運。

  - 額外工項:穿牆洗孔/戶外機導流板/排水管路修改/管路真空佔壓運轉測試..等。

- 安裝位置：

  - 實驗及公務宿舍2F&3F&4F，共48間房間，房型皆一致。

安裝位置

安裝位置

- 履約期限：

  - 自承攬商得標日起60日曆天內須完成安裝及運轉測試。

- 施作規範 :

  - 施工前落實環境保護、安全防護。偕同本中心本案負責人員確認斷水、斷電程序。

  - 所有施工器具、材料由承包商自行提供。

  - 施工期間如需特殊作業申請(例如:吊掛、高空作業、動火….等)，承包商需於10工作日前提出申辦。

  - 本中心內不得嚼食檳榔、飲用酒精性飲料、吸食毒品。並不可於非指定區域吸菸。

  - 承包商施工時應穿著統一工作服or施工背心，並穿著施作所需之個人安全防護器具。

  - 承包商應於施作前提供施工人員勞保證明，如施工人員為外籍人員，應額外提供合法工作證明。

  - 施工過程如承包商人員疏失造成本中心損失，承包商需負全部賠償修復責任。

- 驗收及保固：

  - 廠商依本購案第二條所述之設備&安裝測試完成，使得驗收。

  - 自正式驗收合格日起保固 1 年。

  - 廠商於本購案整體施作完成後，提出保固證明書，由本中心核存，於保固期間，如因器材設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。