TPS加速器控制系統網路交換器擴充購案規格書

為擴充現有TPS加速器控制系統網路及建置備援機制，為維持既有網路架構之相容性及互通性，本購案擬採用原SRPO-1020174購案之延續更換及擴充採購，購買2台網路交換器，規格敘述如下：

1.  網管48埠25GbE網路交換器x2台

  - 廠牌：Cisco。

  - 設備主機寬度必須符合標準19吋機櫃規範，高度不超過(含) 1U (約4.45 cm)。

  - 設備主機正面具備48個 SFP28 (Small Form-Factor Pluggable 28) / SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) / SFP (Small Form-factor Pluggable) 插槽，可支援25GBase-LR、25GBase-SR、10GBase-LR、10GBase-SR、1000Base-LX及1000Base-SX。

  - 設備主機正面具備6個40Gbps QSFP+ / 100Gbps QSFP28 插槽。

  - 設備主機具備Console管理埠及Out-of-Band Management Ethernet管理埠。

  - 設備主機具備1PPS及10MHz SMB接頭。

  - 設備主機具備GPS / GNSS天線介面，ANT埠採用SMA (Pin In) 連接器。

  - 設備主機具備二組AC電源供應器，須支援可熱抽取(Hot-Swap)及具備電源備援功能。

  - 設備主機具備4個可備援熱插拔風扇。

  - 支援 IEEE 1588 Precision Time Protocol，並支援標準電信 (Telecom) PTP Profile、Synchronous Ethernet (SyncE) 及 PTP Boundary Clock 功能。

  - 支援SSH、SNMP、Syslog、Streaming Telemetry網路管理功能。

  - 包括交換器安裝定位，建置交換器相互備援架構及相關網路設備設定。

2.  注意事項

  - 得標廠商須提供原廠出廠證明。

  - 得標廠商須提供規格型錄或技術文件。

  - 得標廠商須提供功能測試報告，至少應包含單台交換器失效之備援切換測試，模擬其中任一台交換器發生故障之情境，確認另一台交換器可維持網路服務正常運作。

  - 得標廠商須提供產品一年硬體保固，期間由驗收合格日起算，並出具保固證明書。

  - 得標廠商須提供教育訓練至少8小時以上及教育訓練文件。

  - 因緊急狀況造成網路設備異常，得標廠商應在保固期內無償同意借用設備做緊急應援，借用時間原則不超過三個月，必要時得延長。

  - 得標廠商接獲本中心通知設備報修時，應於接到通知後4小時內回應。

聯絡人：

許林斌

Phone (O)：(03) 5780281 分機6358

E-Mail：hsu.lp@nsrrc.org.tw