購案編號: SRPO-1150347

2D輪廓儀採購規格書

# 本文件是國家同步輻射研究中心2D輪廓儀採購規格書，規格書內詳載製造規格、交貨內容、驗收程序。

- 規格

  - 2D輪廓儀須能量測物件輪廓，最小尺寸50um以下

  - 2D輪廓儀須能量測物件範圍，直徑5mm以上

  - 2D輪廓儀須能量測物件尺寸，其尺寸精度 0.5um以下。

  - 2D輪廓儀須能量測物件景深大於2mm

  - 2D輪廓儀須包含量測設備之控制器與軟體，其影像量測速度需小於1sec。軟體須能提供尺寸量測功能。

  - 2D輪廓儀控制器設備須能Window 10 作業(64位元)與Window 11 作業(64位元)相容，以及符合通用通訊界面USB或Ethernet。

  - 採購數量 :1個(量測設備，讀取器，線材，操作軟體)

二、交貨：

- 交貨期限：得標廠商須在決標日起70日曆天全數交貨。

- 其設備需有完整包裝盒，以便運送或儲放。

三、驗收標準：

- 廠商須提供設備精度檢驗報告，其報告內容包含量測精度檢測，並確認量測範圍內皆符合規範精度。

- 中心將會將廠商提供軟體安裝完成後，對產品進行量測功能測試。功能測試包含不同產品的尺寸量測，與相對距離量測。

規格檢(核)測表

| 規格項目 | 規格內容 | 檢測方式/結果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目視 | 量測 | 出貨檢測報告 | 中心功能測試 | 廠商型錄 | 合格 | 不合格 |
| 1 | 量測能力最小尺寸50um以下 |  |  |  |  | O |  |  |
| 2 | 量測範圍直徑5mm以上 |  |  | O |  | O |  |  |
| 3 | 量測精度 0.5um以下 |  |  | O |  |  |  |  |
| 4 | 量測景深 |  |  |  |  | O |  |  |
| 5 | 量測速度 |  |  |  |  | O |  |  |
| 6 | 功能測試 - 作業系統相容性 - 尺寸量測功能 - 相對距離量測功能 - 通訊介面(USB or Ethernet) |  |  |  | O |  |  |  |